МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ПМИГ

отчет

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Основы конструирования»

Тема: испытание различных материалов на сжатие

| Студенты гр. 9494 |  | Кузьмин А.А. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Лебедева Е.А. |

Санкт-Петербург

2021

1. Цель работы: изучение зависимостей между деформациями и напряжениями при осевом сжатии пластичных, хрупких и неоднородных материалов и определение их сопротивления сжимающим нагрузкам.

2. Общие сведения: Многие элементы конструкций приборов работают на сжатие. Хрупкие и пластичные материалы неодинаково сопротивляются деформации сжатия, и причины разрушения элементов конструкций из этих материалов различны.

Для испытания на сжатие образцы из хрупкого и пластичного материалов выполняются в виде коротких цилиндров, высота которых берется в пределах от 1,5 до 3d, где d – диаметр цилиндра. Это соотношение выбирается таким потому, что необходимо исключить потерю устойчивости образца и обеспечить в его средней части однородное напряженное состояние, какое имеет место при осевой деформации.

Образцы из хрупких материалов могут быть выполнены в виде кубиков. Также в форме кубиков выполняются образцы из неоднородных материалов (древесина).

3. Проведение эксперимента:

До испытания с помощью штангенциркуля измеряют поперечные размеры образца и его высоту. Затем образец устанавливается между плитами пресса и к нему прикладывают нагрузку. Диаграммы сжатия образцов, их вид до и после испытания показаны на рис. 2.1 – 2.3.

Нагружение образцов может быть произведено и с помощью установки, описание которой приведено в работе 1.

При записи геометрических размеров образцов рекомендуется придерживаться следующего порядка:

1. Пластичный материал: геометрические размеры образца: h = , d = , h1 = , F0 = ; характерные нагрузки: PT= , P1 = .

2. Хрупкий материал: геометрические размеры образца: h = , d = , F0 =, характерная нагрузка: Pmax= .

Образец из хрупкого материала разрушается путем сдвига (рис. 2.2, в), причем площадка разрушения образует с осью угол около 45…50°, т. е. приблизительно совпадает с площадкой действия наибольших касательных напряжений, или путем отрыва с образованием вертикальных столбиков из-за превышения наибольшими деформациями (удлинениями) предельных значений.

3. Неоднородный материал (дерево):

а) при сжатии вдоль волокон: геометрические размеры: a = , b = , h = , F0 =  ; характерная нагрузка Pmax= .

б) при сжатии поперек волокон: геометрические размеры: а = , b = , h = , F0 = ; характерная нагрузка P1 = . Здесь P1 – нагрузка на момент прекращения опыта.

Рассматривая диаграмму на рис. 2.3 и сравнивая ее с диаграммами на рис. 2.1 и 2.2, можно сказать, что неоднородный материал (дерево) разрушается при сжатии образца вдоль волокон подобно хрупкому материалу, а при сжатии поперек волокон – подобно пластичному материалу.

Протокол наблюдений (Лабораторная работа №2)

1. Образец №1. Дерево вдоль волокон

| Размеры | до нагружения, мм | после нагружения |
| --- | --- | --- |
| a | 20 | 22 |
| b | 19,5 | 20 |
| c | 21 | 15 |
| Площадь поперечного сечения 390 мм2 |  |  |

2. Образец №2. Дерево поперёк волокон

| Размеры | до нагружения, мм | после нагружения |
| --- | --- | --- |
| a | 18 | 18 |
| b | 20,5 | 20,5 |
| c | 20 | 6 |
| Площадь поперечного сечения 369 мм2 |  |  |

3. Образец №3. Феррит

| Размеры | до нагружения, мм | после нагружения |
| --- | --- | --- |
| h | 12 | 12 |
| D | 21,8 | 21,8 |
| Площадь поперечного сечения 373 мм2 |  |  |

4. Образец №4. Винипласт

| Размеры | до нагружения, мм | после нагружения |
| --- | --- | --- |
| h | 15,5 | 4 |
| D | 11 | 23 |
| Площадь поперечного сечения 95 мм2 |  |  |

Обработка  результатов

1.Вычислим механические характеристики для каждого образца:

1.1. Для начала высчитаем значения нагрузок P:

А) Дерево(||): Pmax=22,5 kH,  P1=20,5 kH (A0=390 мм2, Aк=440 мм2);

Б) Дерево (┴): Pmax=P1=50kH, Pт=4 kH (Aк=A0= 369 мм2);

В) Феррит: Pmax=P1=50 kH (Aк=A0=373 мм2);

Г) Винипласт: Pmax=P1=20 kH, ~ Pт=0,5 kH (A0=95 мм2, Aк=415 мм2).

1.2. Механические характеристики:

т=PтA0; в=PmaxA0; к=P1Aк.

Запишем расчеты в таблицу:

| Материал | Напряжение, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предел текучести, т | Временное сопротивление, в | В момент прекращения опыта, к |
| Дерево (¦¦) | - | 57,69 | 46,59 |
| Дерево (┴) | 10,84 | 135,50 | 135,50 |
| Феррит | - | 134,05 | 134,05 |
| Винипласт | 5,26 | 210,53 | 48,19 |

2. Контрольные вопросы:

2.1. Вопрос №1: Опишите характер разрушения при сжатии образцов из пластичных, хрупких, неоднородных материалов.

Ответ:

1. Пластичный материал разрушается:  путем сдвига частиц материала в плоскостях действия наибольших касательных напряжений. В итоге: значительно увеличиваются размеры или форма образца, в нашем случае это - "таблетка"/"бочонок", полученный(-ая) из цилиндра.

2. Хрупкий материал разрушается:

- путем сдвига. Площадка разрушения образует с осью угол около 45…50°, т. е. приблизительно совпадает с площадкой действия наибольших касательных напряжений;

- путем отрыва с образованием вертикальных столбиков из-за превышения наибольшими деформациями (удлинениями) предельных значений.

3. Неоднородный материал (например, дерево):

А) вдоль волокон: аналогично хрупкому материалу;

Б) поперек волокон: аналогично пластичному материалу;

2.2. Вопрос №2: Каковы причины разрушения образцов из хрупких материалов при сжатии?

Ответ: Образцы из хрупких материалов разрушаются, т.к. у них нет предела текучести, т.е. они могут выдержать лишь небольшие нагрузки, без разрушения.

2.3. Вопрос №3: Почему образец из пластичного материала принимает после испытания бочкообразную форму?

Ответ: Наш образец имел очень большую пластичность, т.е. его способность получать большие деформации без разрушения очень велика.

Вывод: Посмотрев видео деформации всех образцов, и получив их диаграммы, мы смогли проанализировать и рассчитать, как ведет себя каждый из них по отдельности. Винипласт и дерево поперек волокон – пластичные, а феррит и дерево вдоль волокон – хрупкие. Также нашли их механические характеристики, опять же, их диаграмм.